# Утверждена

Постановлением администрации

Разветьевского сельсовета

Железногорского района Курской области

от    16.10.2014 г.  №162

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района |
| Разработчик Программы | Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 136,42 млн. рублей, в т.ч.: 2014 год – 5,49 млн. рублей; 2015 год – 13,48 млн. рублей; 2016 год – 14,52 млн. рублей; 2017 год – 16,17 млн. рублей; 2018 год – 14,29 млн. рублей; 2019 год – 16,12 млн. рублей; 2020 год – 14,47 млн. рублей; 2021 год – 14,29 млн. рублей; 2022 год – 13,12 млн. рублей; 2023 год – 14,47 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Разветьевский сельсовет - административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Железногорского района Курской области. Разветьевский сельсовет Железногорского района Курской области входит в состав Железногорского муниципального района Курской области со статусом сельсовета.

Разветьевский сельсовет расположен в северо-западной части Железногорского района Курской области. Площадь Разветьевского сельсовета составляет 139,679 кв. километров. Расстояние от с. Разветье до районного центра (г. Железногорск) 5 км. Численность населения на 01.01.2014 г. составила 1950 человек. В состав Разветьевского сельсовета включено девятнадцать населенных пунктов: с. Разветье, п. Тепличный, п. Большой Остров, п. Уголек, п. Сбородное, п. Новониколаевский, п. Щека п. Михайловский, п. Пролетарский, п. Круглый, п. Красный, п. Уютный, п. Светловка, д. Клишино, с. Ажово, с. Расторог, с. Лубышево. Административным центром Разветьевского сельсовета Железногорского района является с. Разветье.

Экономический потенциал сельского поселения носит аграрный характер. Производственный потенциал практически не развит. На территории муниципального образования имеются практически все основные виды учреждений социального обслуживания населения.

Климатическая характеристика

Разветьевский сельсовет как и весь Железногорский район Курской области находится в центре Восточно-Европейская равнины на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности в бассейне реки Свапа.

Климат сельсовета так же как Железногорского района и всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 552 мм осадков.

Большая часть осадков - 369 мм приходится на теплый период года и 184 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

2.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы.

Общая площадь жилых помещений в Разветьевском сельсовете на 01.01.2014 г. составляла 76377 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 39,1 м2.

Всего на территории сельсовета находится 865 индивидуальных домовладений, все оформлены в частную собственность.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, газификация на 75 % (645 домовладений из 865), электроснабжение – 100%.

Объекты социальной сферы, расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности  муниципального образования «Разветьевский сельсовет» находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры и библиотека.

Показатели  жилищного фонда МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (тыс.кв.м) | Центральный Водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | Вода | Газ | Электроэнергия |  | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб. м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 865 | - | 1950 | 76,377 | 865 | 645 | 865 | - | 645 |  | 865 | 26,5 | 730 | 975 | 51,7 | 1060 | 1901 |

Объекты социальной сферы МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МОУ - Разветьевская средняя - общеобразовательная школа | - районная | - 18/10 | - 74 |
|  | - МДОУ - «Разветьевский Детский Сад» | - районная | - 8/3 | - 23 |
|  | - МКУ « Разветьевский ЦДК | - МО | - 6 |  |
|  | - Разветьевский ФАП | - областная | - 1 |  |
|  | - Тепличный ФАП | - областная | - 2 |  |
|  | - Ажовский ФАП | - областная | - 1 |  |
| 7 | - МУК « Тепличная сельская библиотека» | - МО | - 3 |  |
| 8 | - Разветьевский филиал « МУК «Тепличная сельская библиотека» | - МО | - 1 |  |
| 9 | - Разветьевское отделение связи | - МО | - 2 |  |
| 10 | - МУК «Расторогская - сельская библиотека | - МО | - 1 |  |
| 11 | - МУ « Клишинский ЦДК» | - МО | - 3/1 |  |
| 12. | - МОУ «Клишинская средняя образовательная школа» | - районная | - 14/8 | - 47 |
| 13. | - Клишинский ФАП | - МО | - 1 |  |
| 14. | - Лубошевский ФАП | - МО | - 1 |  |
| 15 | - Клишинское отделение связи | - МО | - 2 |  |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение Разветьевского сельсовета производится от энергосистемы - филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Система электроснабжения Разветьевского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС), подключенные шлейфовым заходом от воздушной линии электропередачи 110 кВ.

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции сельсовета 10/0,4 кВ и далее потребителям по распределительным сетям ЛЭП 0,4 кВ.

На территории сельсовета имеется до 49 трансформаторных подстанции (КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0.4 – 20кВ (до 45 км).

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций. Электрической энергией обеспечены все населенные пункты.

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 14,8%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 110кВ.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

2.4. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Разветьевского сельсовета является состояние газификации. На территория сельсовета газифицированы 6 населённых пунктов (с. Разветье, п. Тепличный, п. Сбородной, п. Ново – Николаевский, п. Уголек, д. Клишино), в которых до 97% потребителей газифицировано. Система газоснабжения включает 16 распределительных пунктов и до 22 км газовых сетей 2-й категории. Газоснабжение осуществляется от ГРС Железногорск, протяженность газовых сетей до 32 км. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Газ поступает от газопровода высокого и низкого давления, от которых далее на ШРП расположенных на территории сельсовета.

Населенные пункты сельсовета газифицированы на 75% (газифицировано 645 домовладений из 865).

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2039 г.

2.5 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6–10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 88 км. Износ водопроводных сетей – 70–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 88 км.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

На территории сельсовета теплоснабжение присутствует в 1 населенном пункте (с. Разветье). Система теплоснабжения включает газовую котельную и линий теплоснабжения. В остальных населенных пунктах теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива, электроэнергии, газа.

Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Санитарная очистка территории.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входит сбор и вывоз отходов. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

### МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Сведения по газификации |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во распределительных устройств, шт. | Протяжённость газопроводов, км. | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 16 | 54,6 | - | 645 | 75 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населённого пункта | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км./диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт. | Количество шахтных колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Производительность, куб.м./ час |  |  |  |
| 1 | с. Разветье | 6 | 6 | 26/ 100 | 6 | 2 |
| 2 | с. Ажово | 2 | 6 | 14/100 | 2 | - |
| 3 | п. Большой Остров | - | - | 3/150 | - | - |
| 4 | п. Михайловский | - | - | - | - | - |
| 5 | п. Ново - Николаевский | - | - | 4/100 | - | - |
| 6 | п. Осинки | 1 | 4 | 2/100 | 1 | - |
| 7 | п. Сбородной | 1 | - | 8/150 | - | 1 |
| 8 | п. Тепличный | - | - | 4/100 | - | - |
| 9 | п. Уголек | 1 | 6 | 3/100 | 1 | - |
| 10 | п. Щека | 1 | 4 | 1,5/100 | 1 | - |
| 11 | с. Расгорог | 1 | 6 | 4/100 | 1 | - |
| 12 | д. Клишино | 4 | 6 | 15/100 | 2 | - |
| 13 | п. Пролетарский | 1 | 6 | 1,5/100 | 1 | - |
| 14 | п. Первомайский | 1 | 4 | 2/100 | 1 | - |
| 15 | с. Лубышево | 1 | - | - | - | - |
| 16 | п. Красный | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 20 | - | 88 | 16 | 1 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается к 2039 году:

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области 2014 -2023 годов

Главная задача энергетического комплекса - повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Программой предусмотрено:

•	замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

•	реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

•	строительство высоковольтных линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ для подключения к системе энергоснабжения объектов жилой и общественно деловой застройки, запланированных на расчетный срок.

Численность и прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

на 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | - По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 1976 | 1950 | 1942 | 1934 | 1927 | 1918 | 1909 | 1903 | 1895 | 1888 | 1879 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 – 2023 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разветьевский сельсовет | Домов | 39 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | Кв. м | 3900 | 100 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 4 | 4 | 4 | 4 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

на 2014-2023 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013, кв.м. | Убыль жилфонда в результате износа,кв.м | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 76377 | 0 | 400 | 76777 | 200 | 900 | 77477 | 200 | 800 | 78077 | 200 | 900 | 78777 | 200 | 900 | 79477 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области  на 2014-2023 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 76777 | 1942 | 39,5 | 77477 | 1927 | 40,2 | 78077 | 1909 | 40,9 | 78777 | 1895 | 41,6 | 79477 | 1879 | 42,3 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2023 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 1942 | 0,45 | 873,9 | 1927 | 0,5 | 963,5 | 1909 | 0,55 | 1050 | 1895 | 0,6 | 1137 | 1879 | 0,65 | 1221,4 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

на период 2014-2023 годов

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Администрацией Курской области 2002 года, без ограничения срока действия, решениями договора о газификации 2007 года и генеральной схемой газоснабжения и газификации Курской области разработанной в 2006 году (в настоящее время проводится ее актуализация) и программой развития газоснабжения и газификации Курской области на период до 2016 года.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать полностью все домовладения сельсовета;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Предполагается провести следующие мероприятия по газификации региона:

- предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- подключение 100% существующей жилой к системе газоснабжения застройки д. Клишино и пос. Тепличный;

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки с. Ажово и с. Расторг.

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- установка приборов учета тепла в жилых домах.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в  МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области  в 2014-2023 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разветьевский сельсовет | Жилые дома | ед./кв.м | 220 /19425 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1943 | 22 /1938 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2023 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разветьевский сельсовет | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенном пункте

### муниципального образования  «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 1452 | 730 | 1060 | 1559 | 735 | 1146 | 1665 | 740 | 1232 | 1772 | 745 | 1320 | 1879 | 750 | 1409 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

## на период 2014-2023 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Разветьевский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- замену изношенных водопроводных сетей – 88 км, а также перекладка в первую очередь, ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые протяженностью 5,6 км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы

Таблица 14

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Уровень износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Разветье | 4 | 100 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | с. Ажов | 2 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | п. Осинки | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Сбородной | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | п. Уголек | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | п. Щека | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | с. Расторг | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | д. Клишино | 2 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | п. Пролетарский | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | п. Первомайский | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | с. Лубышево | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | 16 | 100 | 16 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Уровень износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Разветье | 4 | 100 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | с. Ажов | 2 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | п. Осинки | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Уголек | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | п. Щека | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | с. Расторг | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | д. Клишино | 2 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | п. Пролетарский | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | п. Первомайский | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 14 | 100 | 14 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Уровень износа (%) | Всего, км | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Разветье | 26 | 100 | 26 | 3 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - |
| 2 | с. Ажов | 14 | 100 | 14 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - |
| 3 | с. Большой Остров | 3 | 100 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4 | п. Ново-Николаевский | 4 | 100 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5 | п. Осинки | 2 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | п. Сбородной | 8 | 100 | 8 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 7 | п. Тепличный | 4 | 100 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 8 | п. Уголек | 3 | 100 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | п. Щека | 1,5 | 100 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 10 | с. Расторг | 4 | 100 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | д. Клишино | 15 | 100 | 15 | - | - | - | 5 | - | 5 |  | 5 |  | - |
| 12 | п. Пролетарский | 1,5 | 100 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 13 | п. Первомайский | 2 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | 88 | 100 | 88 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |

### Прогноз потребления воды в год в населенном пункте

### муниципального образования  «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | Разветьевский сельсовет | 1942 | 26,5 | 51463 | 1927 | 27 | 52029 | 1909 | 27,5 | 52498 | 1895 | 28 | 53060 | 1879 | 28,5 | 53551 |

## 3.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на период 2014-2023 годов

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л.

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит 10 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит 20 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 20 контейнеров:

с. Разветье – 3 шт;

с. Ажово – 2 шт;

п. Большой Остров – 1 шт;

п. Ново – Николаевский – 1 шт;

п. Сбородной – 2 шт;

п. Тепличный – 3 шт;

п. Уголек – 1 шт;

п. Щека – 1 шт;

с. Расторог – 2 шт;

д. Клишино – 2 шт;

с. Лубошево – 1 шт;

п. Пролетарский – 1 шт.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Разветьевский сельсовет» будут вывозиться на межмуниципальный полигон «Твердых бытовых отходов в г. Железногорск».

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

−	выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

−	разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

−	 организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 20 контейнеров.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в

МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы

Таблица 16

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1950 | 2,0 | 3900,0 |
| 2 | 2015 | 1942 | 2,0 | 3884,0 |
| 3 | 2016 | 1934 | 2,0 | 3868,0 |
| 4 | 2017 | 1927 | 2,0 | 3854,0 |
| 5 | 2018 | 1918 | 2,0 | 3836,0 |
| 6 | 2019 | 1909 | 2,0 | 3818,0 |
| 7 | 2020 | 1903 | 2,0 | 3806,0 |
| 8 | 2021 | 1895 | 2,0 | 3790,0 |
| 9 | 2022 | 1888 | 2,0 | 3776,0 |
| 10 | 2023 | 1879 | 2,0 | 3758,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке муниципального образования «Разветьевский сельсовет»

Железногорского района Курской области

Таблица 17

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 1 куб.м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 2 | Количество построенного газопровода | км. | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 3 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 5 | Количество реконструированного водопровода | км. | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 87 | 87 | 94 | 94 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 76377 | 76777 | 77127 | 77477 | 77777 | 78077 | 78427 | 78777 | 79127 | 79477 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 57282 | 57582 | 57845 | 61982 | 62221 | 67927 | 68231 | 74050 | 74379 | 79477 |
|  | -водоснабжения |  | 76377 | 76777 | 77127 | 77477 | 77777 | 78077 | 78427 | 78777 | 79127 | 79477 |
| 8 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 87 | 87 | 94 | 94 | 100 |
|  | - воды |  | - | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Разветьевский сельсовет»

Железногорского района Курской области, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области  предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области в рамках Программы газификации Железногорского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 19 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области   2014 – 2023 годы

Таблица 19

1.Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 4,0 км Уличн. освещение-4,0 км | 4,0 2,0 Итого-6,0 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 39 домов (3900 кв. м жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-4 км | 2,0 | 2014-2023 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2014-2023 | 2014-2023 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 15,0 км | 15,0 | 2014-2023 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2014 | 2023 | Средства бюджета |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 4,0 км | 4,0 | 2014-2023 | Обеспечение газом 39 домов (3900 кв. м жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 4,0 км | 4,0 | 2014-2023 | Обеспечение водой 39 домов (3900 кв. м жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 16 ед. Водонапорные башни – 14 ед. Водопроводные сети – 88 км | 8,0 7,0 88,0 Итого-103,0 | 2014-2023 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2023 | 2023 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 107,0 |  |  |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2014 | 2014 | Бюджет |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2014 | 2023 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2014 | 2023 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2014 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,42 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 136,42 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 20 и 21.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы (млн.р.)

Таблица 20

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,0 | 2,0 | 6,0 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 19,0 | 15,0 | 4,0 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 107,0 | - | 4,0 | 103,0 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО | 2,42 | 0,22 | - | 2,2 | - |
|  | Всего по Программе | 136,42 | 17,22 | 14,0 | 105,2 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 - 2023 годы (млн.руб.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,0 | 0,5 | 0,65 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,95 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 19,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 107,0 | 3,2 | 10,3 | 11,5 | 13,4 | 10,9 | 13,4 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 11,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО | 2,42 | 0,09 | 0,73 | 0,07 | 0,07 | 0,69 | 0,02 | 0,02 | 0,69 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего по Программе | 136,42 | 5,49 | 13,48 | 14,52 | 16,17 | 14,29 | 16,12 | 14,47 | 14,29 | 13,12 | 14,47 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области   – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

## на 2014 – 2023 годы

Таблица 22

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн.р | 6,0 | 0,3 | 0,45 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |  |
| 2. | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого | млн.р | 8,0 | 0,5 | 0,65 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,95 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение | млн.р | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Администрация МО |
| 1.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | млн.р | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья | млн.р | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | Администрация МО Застройщик |
| 2.1 | Строительство распределительного газопровода | км | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
|  | Итого |  | 19,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома | км | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 103,0 | 3,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 10,5 | 13,0 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 16 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 14 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 88,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  | млн.р | 88,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | Итого | млн.р | 107,0 | 3,2 | 10,3 | 11,5 | 13,4 | 10,9 | 13,4 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 11,5 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за исполнение мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 1 куб.м | ед. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | млн.р. | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | 0,66 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,42 | 0,09 | 0,73 | 0,07 | 0,07 | 0,69 | 0,02 | 0,02 | 0,69 | 0,02 | 0,02 |  |